19264液晶模块/模组产品介绍

发布来源：www.zxlcd.com   发布时间：2010-12-13 9:12:22

19264液晶模组产品简介

液晶模组，我们都知道是是屏+背光灯组件，电力终端、仪器仪表等的显示部件就是液晶模块，其地位相当于CRT中的显像管。
19264液晶模组，也就是液晶显示屏是有192*64个点阵组成。19264是一种图形点阵液晶显示器。它主要采用动态驱动原理由行

驱动—控制器和列驱动器两部分组成了192(列)×64(行)的全点阵液晶显示。此显示器采用了COB的软封装方式，通过导电橡胶和压框连

接LCD,使其寿命长，连接可靠。

产品特性

1.工作电压为+5V±10% ,可自带驱动LCD所需的负电压。
2.全屏幕点阵,点阵数为192(列)×64(行),可显示12(/行)×4(行)个(16×
16点阵)汉字，也可完成图形，字符的显示。
3.与CPU接口采用5条位控制总线和8位并行数据总线输入输出，适配
M6800系列时序。
4.内部有显示数据锁存器
5.简单的操作指令 显示开关设置，显示起始行设置，地址指针设置和
数据读/写等指令。

硬件说明及实际电路图连接

1.引脚特性
2.主要部分辩解
1）X地址寄存器
X地址寄存器是一个三位页地址寄存器，其输出控制着DDRAM中8个页面的选择，也是控制着数据传输通道的八选一选择器。X地址

寄存器可以由MPU以指令形式设置。X地址寄存器没有自动修改功能，所以要想转换页面需要重新设置X地址寄存器的内容。
2）Y地址计数器
Y地址计数器是一个6位循环加一计数器。它管理某一页面上的64个单元。Y地址计数器可以由MPU以指令形式设置，它和页地址指

针结合唯一选通显示存储器的一个单元，Y地址计数器具有自动加一功能。在显示存储器读/写操作后Y地址计数将自动加一。当计数器加

至3FH后循环归零再继续加一。
3）Z地址计数器
Z地址计数器是一个6位地址计数器，用于确定当前显示行的扫描地址。Z地址计数器具有自动加一功能。它与行驱动器的行扫描输出

同步，选择相应的列驱动的数据输出。
4）显示起始行寄存器
显示起始行寄存器是一个6位寄存器，它规定了显示存储器所对应显示屏上第一行的行号。该行的数据将作为显示屏上第一行显示状

态的控制信号。
5）显示开/关触发器
显示开/关触发器的作用就是控制显示驱动输出的电平以控制显示屏的开关。在触发器输出为“关”电平时，显示数据锁存器的输入被

封锁并将输出置“0”,从而使显示驱动输出全部为非选择波形，显示屏呈不显示状态。在触发器输出为“开”电平时，显示数据锁存器被控制

，显示驱动输出受显示驱动数据总线上数据控制，显示屏将呈显示状态。
19264驱动程序
/*************************************/
/* 中文写入函数 */
/*************************************/
CCW_PR()
{
unsigned char i,j,k;
i=0;
j=para1;
loop: com=O_Y|0xb8; /* 设页地址 */
PR1();
PR4();
PR7();
if(O_X<j) /* 是否小于一片HD61202控制器控制的宽度 */
{
com=O_X|0x40;
PR1(); /* 小于写左片 */
k='L';
}
else
{
if(O_X<2*j) /* 是否小于两片HD61202控制器控制的宽度 */
{
com=O_X-j|0x40;
PR4(); /* 小于写中片 */
k='M';
}
else
{
com=(O_X-2*j)|0x40;
PR7(); /* 不小于写右片 */
k='R';
}
}
com=com&0x3f;
for(count1=i;count1<i+16;count1++)
{
dat1=CCTAB[code_1][count1];
if(k=='L')
{
PR2();
}
else
{
if(k=='M')
{
PR5();
}
else
{
PR8();
}
}
com++;
if(com==j)
{
if(k=='L')
{
com=0x40;
PR4();
k='M';
}