IC与LCD常见的连接方式

发布来源：   发布时间：2010-12-22 10:26:27

SMT---英文“Surface mount technology”的缩写。
即表面安装技术，这是一种较传统的安装方式。 其缺点是体积大，限制LCM的小型化。

--------------------------------------------------------------------------------

COB---英文“Chip On Board”的缩写。
即芯片被邦定(Bonding)在PCB上。

--------------------------------------------------------------------------------

TAB---英文“Tape Aotomated Bonding”的缩写。
即各向异性导电胶连接方式。将封装形式为TCP(Tape Carrier Package带载封装)的IC用各向异性导电胶分别固定在LCD和PCB上。这种安装方式可减小LCM的重量、体积、安装方便、可靠性较好！

--------------------------------------------------------------------------------

COG---英文“Chip On Glass”的缩写。
即芯片被直接邦定在玻璃上。这种安装方式可大大减小整个LCD模块的体积，且易于大批量生产，适用于消费类电子产品用的LCD，如：手机、 PDA等便携式电子产品。

--------------------------------------------------------------------------------

COF---英文“Chip On Film”的缩写。
即芯片被直接安装在柔性PCB上。这种连接方式的集成度较高，外围元件可以与IC一起安装在柔性PCB上，这是一种新兴技术。