液晶(Liquid Crystal)即液态晶体，是一种既像液体(能流动)又像晶体(有晶体的光学性质)的物质。液晶分子的排列有一定秩序，在外界电场的作用下液晶分子的排列会发生变化，从而影响它的光学性质。

液晶屏(Liquid Crystal Display，简称LCD)是由两块平行的薄玻璃板构成，两玻璃板之间的距离非常小，填充的是被分割成很小单元的液晶体。液晶板本身不发光，它通过液晶屏的背光源使液晶屏亮起来。液晶屏的优势在于体积小、重量轻、显示面积大、画面稳定、无辐射、低能耗和环保等特点。与CRT显示器相比，液晶显示器的耗电量只有CRT的1/3，厚度只有1/8，重量不到1/3，节省空间60%以上。

TFT液晶屏(Thin-Film Transistor)，薄膜晶体管的英文缩写，是目前顶级材质液晶屏，属于有源矩阵类型液晶屏，背部设有特殊灯管，可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制，这也就是我们常说的主动矩阵TFT，它的反应速度比较快，可视角度大，彩色饱和度高。由于TFT液晶屏的排列方式具有记忆性，所以在电流消失后不会马上恢复原状，有效地提高了播放动态画面的能力。

什么是DID TFT LCD？

DID(Digital Intelligence Display)TFT LCD是专用的液晶屏。它是根据应用于安防、广播电视、医疗、工业及公共媒体发布等领域专业监视器的技术要求而设计和生产的，是继NB、PC及TV之后的第四代LCD产品。其以卓越的显示性能，已经被认同为当前最高端、最理想的液晶监视器显示屏。

DID TFT LCD的特征

1、高亮度

与TV和PC液晶屏相比，DID液晶屏拥有更高的亮度。TV或PC液晶屏的亮度一般只有250?300cd/m2(≤ 20.1")，而DID液晶屏的亮度可以达到300~500 cd/m2(≤20.1")。

2、高对比度

DID液晶屏具有1000：1(≤20.1")对比度，比传统PC或TV液晶屏要高出一倍以上，是一般背投的三倍。

3、更好的彩色饱和度

目前普通的LCD和CRT的彩色饱和度只有72%，而DID LCD可以达到92%的高彩色饱和度，这得益于为DID产品专业开发的色彩校准技术，通过这个技术，除了对静止画面进行色彩校准外，还能对动态画面进行色彩校准，这样才能确保画面输出的精确和稳定。

4、更宽的视角

PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”，利用这种技术，可视角度可达双170°以上(水平和垂直)。

5、可靠性更好

普通液晶屏为电视，PC显示器设计，不支持24小时连续使用，而DID液晶屏为监视器、广告牌设计，支持在公众场合日夜连续使用。

6、纯平面显示

LCD是平板显示设备的代表，是真正的纯平显示器，无变形失真。

7、超薄窄边设计

DID产品在拥有超大显示面积的同时，还有厚度薄，重量轻等优势，可以方便地拼接、安装。40"液晶屏拼接，其优秀的窄边设计，使其单片的边缘不到1.2公分，这样边缘效果不会影响幕墙的整体显示。

8、亮度均匀，影像稳定不闪烁

由于LCD每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度，而不像CRT那样需要不断刷新亮点。因此，LCD亮度均匀、画质高，且不会闪烁。

9、120HZ倍频刷新频率

DID产品的120Hz倍频液晶显示技术，能有效解决图像快速运动过程中的拖尾和模糊，增强图像的清晰度和对比度，使画面更清澈，人眼长时间观看也不易疲劳。

10、更长使用寿命

普通的NB、PC及TV使用的LCD液晶屏其背光源的使用寿命为1万至3万小时，而DID LCD液晶屏背光源的使用寿命均可达5万小时以上，这就确保了拼接幕墙使用的每片液晶屏在长时间使用后的亮度、对比度和色度的一致性并且确保幕墙的使用寿命不低于5万小时。

液晶拼接墙的特征

1、高清晰度、高亮度、高色域

清晰度、亮度、色彩饱和度是液晶的三个重要性能指标。

2、窄边设计

液晶屏由于使用背光灯管作为发光源，其边缘一般较宽，46英寸普通液晶屏其边距宽度超过30mm，如果用于拼接，拼接缝隙至少达60mm，影响视觉效果。

因此液晶拼接墙需要经过独特的窄边结构设计，使其边缘缩减一倍以上，使拼接不影响视觉效果。

3、拼接方式可选

液晶拼接墙的拼接数量可任意选择(行(m)×列(n))，屏的大小亦有多种选择，以满足不同使用场合的需求。

4、灵活多变的拼接显示组合功能

可根据不同用户的要求进行个性化设计，选择单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像叠加等功能。

5、先进的屏幕参数高校功能

针对液晶拼接幕墙使用液晶屏和驱动电路可能存在参数不一致问题，液晶拼接墙系统具有亮度、对比度、色度、白平衡的调整功能，调试后，参数自动保存，从而保证了整幅拼接屏幕的色彩一致性和亮度的均匀性。

6、环保健康

与背投式(包括CRT背投、DLP等)拼接墙相比，LCD液晶拼接墙发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和铬等)，是新一代的环保健康拼接墙。

7、寿命长，维护成本低

液晶显示技术是目前最优异的平板显示技术之一，拼接墙使用的液晶单元的灯管具有超过60000小时的使用寿命且长时间工作后图像稳定没任何变化。液晶显示技术没有任何需要定期更换的耗材设备，所以维护、维修成本极低。

8、美观的墙体结构

拼接墙的机柜厚度仅为180mm，采用全钢结构，坚固牢靠，拼接屏嵌入式安装，简单方便，整体结构紧凑，节省空间。