LCD光电性能参数

发布来源：   发布时间：2011-1-11 11:42:26

1、电参数(Ta=25℃)

| 项目 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 逻辑电压 | VDD-Vss | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 伏 |
| 输入高电压 | VIH | - | 2.4 | VDD | - | 伏 |
| 输入低电压 | VIL | - | Vss | - | 0.4 | 伏 |
| 逻辑电流 | IDD | VDD-Vss=5.0V | 1.0 | - | - | 毫安 |
| LCD驱动推荐电压 | VDD-V0， θ =0， Φ =0 | Ta=25℃ | 3.0 | - | - | 伏 |
| 帧频 | FFLM | - | - | 128 | - | 赫兹 |

2、光电参数( Ta=25℃) 
TN 型:

| 项目 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视角 | ΔΦ | θ=0°,0°<Φ1,Φ2<90° | 25 | 30 | - | 度 |
| 对比度 | Cr | Φ=15°, θ=0° | 3 | 5 | - | - |
| 响应时间 | tr(rise) | Φ=15°, θ=0° | - | 150 | 200 | 毫秒 |
|  | tf(fall) |  | - | 200 | 250 | 毫秒 |

STN 型:

| 项目 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视角 | ΔΦ | θ=0°,0°<Φ1,Φ2<90° | 30 | 40 | - | 度 |
| 对比度 | Cr | Φ=15°, θ=0° | 3 | 5 | - | - |
| 响应时间 | tr(rise) | Φ=15°, θ=0° | - | 250 | 350 | 毫秒 |
|  | tf(fall) |  | - | 250 | 350 | 毫秒 |

备注1: 视角θ,Φ的定义 θ,Φ