LCD显示器工作原理

发布来源：   发布时间：2010-1-15 8:43:45

由于液晶显示器（LCD）具有功耗低、体积小、质量轻、超薄等诸多其他显示器无法比拟的优点，已广泛应用于各种智能型仪器和低功耗电子产品中。

点阵式（或图肜式）LCD不仅可以显示字符、数字，还可以显示各种图形、曲线及汉宇，并且可以实现屏幕卜下左右滚动、动画、闪烁、文本特征显示等功能，用途十分广泛。

在平板显示器件领域，目前应用较广泛的有液品（LCD）、电致发光显示（EL）、等离子体（PDP）、发光二极管（LED）、低压荧光显示器件（VFD）等。

1．LCD显示器的特点

液晶显示器件作为一种新型的被动显示器件。与传统的主动型的显示器件相比具有如下的特点。

（I）低压微功耗。

液晶显示器件通常常工作电压只有3～5V，工作电流只有几微安每平方厘米，所以使得与大规模的集成电路配合成为可能。而一般的电子型的显像管电压是1～20kV，电流为10～100A。

（2）平板型的结构。

液晶显示结构是由两片玻璃组成的夹层盒的结构，它的优点主要有两点，一是在使用上很方便，无论大型、小型、微型都适用，它可以在有限的面积上容纳最大的信息量。二是在工艺上适于大批量生产，液晶生产线都采用集咸化生产工艺。

（3）本身并不发光。

被动显示型液晶本身并不发光，靠调制外部的光线来进行显示，而其他主动型的显示器件主要是靠显示器件的主动发光来刺激人眼来实现显示，而液晶是靠对光的不同反射呈现的对比度来达到显示的目的。

（4）不怕光冲刷。

所谓光冲刷，是指当环境光较亮时，被显示的信息被冲淡；而被动显示由于本身不发光，所以外界光亮度越强，被调制后的光信息显示内容就越清晰。

（5）显示的信息量大。

与一般的CRT显示相比，LCD显示没有荫罩限制，像素可以做得很小，这样可以在一定的显示面积内显示更多高清晰度的图像。

（6）易彩色化。

液晶的彩色化相对于其他的显示技术更容易实现，而且方法很多，不容易产生色彩的失真。

（7）显示时不易产生电磁辐射。

这样就可以减少对环境的污染，并且可以避免信息泄露。

2．LCD显示器的分类

由于液晶的各向异性而具有的电光效应，尤其是扭曲向列效应和超扭曲效应，所以能制成不同类型的显示器件（Liquid Crystal Display简称LCD）。常见的有TN（Twist Nematic）扭曲向列型液晶和STN（Super TN）型液晶。