LCM使用注意事项

发布来源：   发布时间：2009-12-11 13:50:05

1. 安装

LCD模块的安装是用PCB上的安装孔装配到所用的设备仪器 上，因为模块内部的显示屏由两片很薄的玻璃组成，很易损坏， 因此，在安装应用时应特别小心。

2. 模块的清洁处理

当对模块进行清洁处理时，用软布蘸取少许溶剂 （推荐如下） 轻擦即可。

-异丙醇

-乙醇

避免用干燥或硬物擦洗显示表面以免损坏偏光片。

请勿使用如下溶剂：

-水

-酮类

-芳香族化合物

3.防止静电

LCD模块上所用的驱动IC为C-MOS大规模集成电路。因此请勿将任何未用的输入端接到VDD或Vss，不要在电源打开之前向模块输入任何信号，并将操作者的身体、工作台、

装配台接地，安装设备需防止静电。

4.包装

LCD模块避免剧烈震动，或从高处跌落。

为防止模块老化，避免在阳光直射下或在高温、高湿环境下工作或储存。

5.操作(注意事项)

LCD模块必须在规定的电压范围内驱动，高于规定的驱动电压将缩短LCD模块的寿命。

直流电流将导致LCD劣化，因此避免使用直流电驱动。

温度低于工作温度范围时LCD的响应时间将会显著加长，高于工作温度范围时，LCD颜色变暗。

上述现象在恢复工作温度范围内工作时便会恢复正常，并非产品质量问题。

如果在工作状态下，显示区被用力压迫，某些字符会显示错误，但关闭一次后会恢复正常。

电极端子上的结露会因电化学反应导致开路。

在最高工作温度时，湿度要小于50%RH。

6. 贮存

如果长期贮存(如一年)推荐使用如下方法:

将模块封入聚乙烯塑料袋中，防潮。

放置在避光且温度在规定的存贮温度范围内的地方。 
      
      存贮中避免任何物体触及偏光片表面。（建议交货时存放于内包装袋中）

7.安全

建议将损坏或无用的LCD模块打成碎片并将液晶用乙醇和丙醇清洗干净，之后需将其烧掉。

如果不慎将损坏的LCD屏内的泄漏的液晶粘于手上，请用肥皂水清洗干净。

使用注意事项

在供需双方同意提供一定数量样品进行评诂时，按双方协商的办法提供一定数量的样品。 在样品被确认后，确认样品将被用于批量评定。

如下情况，通过双方协商解决

-对此规范有问题时；

-本规范中未规定的新问题发生时；

-当客户对检验规范和使用条件更改而出现问题时；

-当模块样品尺寸在客户安装评诂时发生了新问题，且因此发生争议时。

数论

lcm表示最小公倍数(lowest common multiple)