LED产品简介

发布来源：   发布时间：2010-2-1 8:48:33

LED显示器是指由发光二极管构成的LED数码管、LED点阵显示器等。LED发光器件一般常用的有两类：数码管和点阵。

LED显示器显示接口按驱动方式可分成静态显示和动态显示两种显示方式，动态显示的扫描可由单片机软件或专门的硬件完成；按CPU向显示器接口传送数据的方式则可分成并行传送利串行传送两种数据传送方式。

· 静态显示时，除变更显示数据期间，各显示器均处于通电显示状态，每个显示器通电占空比约为100％。静态显示的优点是显示稳定、亮度高；缺点是占用硬件资源（如I／O口、驱动器等）多。

· 动态显示时，N个显示器共占用一个显示数据驱动器，每个显示器通电占空比时间为1／N。动态显示的优点是节省硬件资源（如LO口、驱动器等）；缺点是采用软件扫描时占用CPU时间多，与软件扫描相比，采用硬件扫描时将增加硬件成本。除此之外，动态显示位数较多时，显示器亮度将受到影响。

并行传送接口在传送显示数据时以并行方式进行，它的传送速度快，但占用I／O接口多。串行传送接口在传送显示数据时以串行方式进行，优点是占用LO接口少，接线简单，缺点是传送速度慢。

LED大屏幕显示器由于其醒目、内容灵活多变等特点，己经越来越多地应用于广告、信息发布、交通指示等公共场所，取得了良好效果。LED显示屏主要分为数码显示和点阵显示两大类，本文只讨论点阵显示。

实际上，不论显示屏的大小如何，其原理都是相同的，因此完全可以设计出一种标准化、模块化的LED显示屏，对于不同的需要，只需要随意组合相应的模块即可。

本节介绍的就是一种模块化的LED显示屏，可以根据需要灵活地改变大小，并可以脱离计算机独立运行，还可以实现如闪烁、滚动显示等特效。由于整体式显示屏的刷新率不足，经常会发生闪烁等问题，在这个设计中，显示屏被分割成了很多小模块，从而解决了上述问题。

7段发光二极管简称为LED（Light Emitting Diode），是一种显示字段的显示器件，7个发光二极管构成七笔字形“8”，一个发光二极管构成小数点。七段发光管分别称为a、b、c、d、e、f，g，构成字型“8”，如图（a）所示，当在某段发光二极管上施加一定的电压时，某些段被点亮发光。不加电压则变暗，为了保护各段LED不被损坏，需外加限流电阻。